Ручной металлодетектор с датчиком для измерения температуры тела – новейшая разработка для обеспечения комплексной безопасности в условиях пандемии. Модель БЛОКПОСТ РД 1000 Т предназначена для локального обнаружения запрещенных к проносу предметов и для измерения температуры человека.

### Измерение температуры

Высокочувствительный термодатчик обеспечивает мгновенное измерение температуры тела с отображением результата измерения на экране с уровнями подсветки:
• зелёный уровень – допустимые значения температуры;
• жёлтый уровень – значение температуры равно верхнему порогу;
• красный уровень – значения температуры превышает верхний порог.

Металлодетектор с термодатчиком имеет 2 режима измерения температуры:
1) режим измерения температуры тела человека – от  32.0 до 42.9 ℃;
2) режим измерения температуры объекта – от 0 до 80 ℃.

На ЖК-экране можно посмотреть предыдущие результаты измерения температуры. В памяти прибора сохраняются 32 значения измерения.

Детектирование металлов

Ручной металлодетектор РД 1000 Т обнаруживает предметы, содержащие или целиком изготовленные из магнитного и не магнитного металла, которые размещены в одежде и на теле человека. Принцип работы основан на действии электромагнитного поля с круговой локализацией относительно чувствительного элемента.

Дальность детектирования

• Опасное лезвие на расстоянии: <40 мм.
• Часть ножовочного полотна: <70-80 мм.
• Штык-нож в сборе: <160 мм.
• Граната: < 180 мм.
• Пистолет типа ПМ в сборе: < 200 мм.

Настраивается на 3 уровня чувствительности со световой индикацией. Имеет 2 регулируемых режима отображения сигнала «ТРЕВОГА»:
1 режим – вибрация и световая индикации красного цвета;
2 режим – звуковая и световая индикации красного цвета.
При необнаружении запрещенных предметов сигнал тревоги отсутствует, загорается световая индикация зелёного цвета.

Предназначение

Ручной металлодетектор с измерением температуры тела БЛОКПОСТ РД 1000 Т применяется для досмотра в государственных учреждениях, медицинских учреждениях, производствах, бизнес-центрах и в других местах, требующих обеспечение безопасности

Характеристики:

Вес нетто (кг)

0, 342

Внешние габариты (мм) ДхШхВ

410×80×45 мм

Количество независимых зон обнаружения

1

Напряжение (B)

DC 9 V

Погрешность измерения температуры

±0,1-0,4 °C

Диапазон определяемой температуры

от 32.0 до 42.9 ℃

Влажность

до 95% без прямого конденсата

Селективность

магнитные и немагнитные металлы

Световое оповещение сигнала тревоги

да

Звуковое оповещение сигнала тревоги

да

Диапазон рабочих температур

от 5 до 55°С

Гарантия

3 года